Đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống phơi đồ thông minh sử dụng STM32

1.Hệ thống có khả năng:

Tự động thu đồ khi trời mưa

Phơi đồ khi trời nắng

Hiển thị thông tin trên LCD

Điều khiển bằng keypad + mật khẩu

Có chế độ Auto / Manual

- Phần cứng sử dụng:

| Thiết bị | Chức năng |
| --- | --- |
| STM32F103C8T6 | Vi điều khiển trung tâm |
| DHT11 | Đo nhiệt độ & độ ẩm |
| Cảm biến mưa | Phát hiện mưa |
| LDR | Đo ánh sáng |
| Động cơ bước 28BYJ-48 + ULN2003 | Kéo giàn phơi |
| Relay 5V | Điều khiển quạt |
| Buzzer | Cảnh báo |
| LCD I2C | Hiển thị |
| Keypad 4x4 | Nhập lệnh |
| Quạt mini 5V | Sấy khô đồ |

- Sơ đồ kết nối (tóm tắt)

| Thiết bị | Chân STM32 |
| --- | --- |
| DHT11 DATA | PA2 |
| Rain sensor | PA1 |
| LDR (ADC) | PA0 |
| Relay | PA4 |
| Buzzer | PA3 |
| Stepper IN1-IN4 | PA5, PA6, PA7, PB8 |
| LCD I2C | PB6 (SCL), PB7 (SDA) |
| Keypad | PB0 PB1 PB10 PB11 PB12 PB13 PB14 PB15 |

- Nguyên lý hoạt động:

Chế độ AUTO:

| Điều kiện | Hành động |
| --- | --- |
| Có mưa | Động cơ thu đồ vào, còi phát cảnh báo |
| Trời tối | Động cơ thu đồ vào |
| Trời sáng, không mưa | Động cơ kéo đồ ra phơi |
| Độ ẩm > 80% | Động cơ thu đồ vào, bật quạt |

Chế độ MANUAL:

| Phím | Chức năng |
| --- | --- |
| A | Thu đồ vào |
| B | Kéo đồ ra |
| C | Bật quạt |
| D | Tắt quạt |